Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ

по дисциплине

"Основы разработки САПР"

|  | Выполнил: студент группы 588-2 ______________ Рыжков Д.А. «__» _______ 2021 г. Принял: руководитель к.т.н., доцент КСУП: _________ Калентьев A. А. «__» ________2021 г. |
| --- | --- |

- Описание САПР

  - Описание программы

AutoCAD — двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. AutoCAD и специализированные приложения на его основе нашли широкое применение в машиностроении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности.

В области двумерного проектирования AutoCAD по-прежнему позволяет использовать элементарные графические примитивы для получения более сложных объектов. Кроме того, программа предоставляет весьма обширные возможности работы со слоями и аннотативными объектами (размерами, текстом, обозначениями). Использование механизма внешних ссылок (XRef) позволяет разбивать чертёж на составные файлы, за которые ответственны различные разработчики, а динамические блоки расширяют возможности автоматизации 2D-проектирования обычным пользователем без использования программирования.

AutoCAD включает в себя полный набор инструментов для комплексного трёхмерного моделирования (поддерживается твердотельное, поверхностное и полигональное моделирование). AutoCAD позволяет получить высококачественную визуализацию моделей с помощью системы рендеринга mental ray. Также в программе реализовано управление трёхмерной печатью (результат моделирования можно отправить на 3D-принтер) и поддержка облаков точек (позволяет работать с результатами 3D-сканирования) [1].

  - Описание API

API (англ. Application Programming Interface) – описание способов, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой. [2]

Для AutoCAD существует несколько средств программирования:

- ObjectARX:

Среда программирования ObjectARX используется для адаптации и расширения функциональных возможностей AutoCAD и продуктов на его основе. Она обеспечивает непосредственный доступ к структурам базы данных AutoCAD, графической системе и определениям встроенных команд. С помощью объектно-ориентированных интерфейсов программирования на языке C++ разработчики могут создавать приложения для AutoCAD и других продуктов, входящих в это семейство;

- AutoCAD .NET API:

В состав ObjectARX SDK входит также управляемый API, который часто называют AutoCAD .NET API. Для адаптации и расширения функциональных возможностей AutoCAD и продуктов на его основе может применяться любой язык программирования, поддерживающий .NET. Обеспечивается непосредственный доступ к структурам базы данных AutoCAD, определениям встроенных команд и другим внутренним программным элементам;

- ActiveX:

Интерфейс ActiveX позволяет обращаться к AutoCAD и в автоматическом режиме выполнять в нем необходимые действия посредством механизма COM-автоматизации. Такие обращения возможны, например, из автономных приложений, написанных на Microsoft Visual C++ или Microsoft .NET Framework, а также из поддерживающих VBA приложений – таких как Microsoft Office. Кроме того, интерфейс ActiveX могут использовать надстройки для AutoCAD, созданные с помощью Visual LISP, ObjectARX и AutoCAD .NET API. [3]

Принцип создания и работы плагина для AutoCAD:

1.	Создание проекта библиотеки;

2.	Создать проект «Библиотека классов» («Class Library»);

3.	Добавить ссылки на необходимые библиотеки AutoCAD .NET API (из ObjectARX);

4.	Написать код плагина;

5. Загрузить созданный плагин: нужно запустить AutoCAD и выполнить команду «NETLOAD»;

6. Отладить плагин (при необходимости). [4]

Основные пространства имен, используемые при создании плагина:

- Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices — позволяет получить доступ к приложению AutoCAD;

- Autodesk.AutoCAD.EditorInput — позволяет получить доступ к редактору AutoCAD;

- Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices — дает доступ к базе данных и сущностям AutoCAD;

- Autodesk.AutoCAD.Geometry — группирует всё, что относится к геометрии в AutoCAD;

- Autodesk.AutoCAD.Runtime — отвечает за регистрацию команд. [5, 6]

В таблице 1.1 представлены необходимые свойства и методы интерфейсов, которые будут использоваться при разработке плагина.

Таблица 1.1 — Свойства и методы интерфейсов и классов

| Название | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Application |  |  |
| DocumentManager | DocumentCollection | Получает доступ к объекту DocumentManager. |
| MainWindow | Window | Получает доступ к главному окну |
| ShowModalWindow (System.Windows.Window) | bool? | Используется для отображения формы WinForms |
| Transaction |  |  |
| Commit() | void | Фиксирует изменения, внесенные во все объекты DBObject, открытые во время Транзакции. |
| Abort() | void | Прерывает транзакцию. |

Продолжение таблицы 1.1

| Название | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Document |  |  |
| Database | Database | Обертывает функцию AcApDocument.database() ObjectARX, которая возвращает объект базы данных (базу данных), используемый этим документом |
| Editor | Editor | Доступ к редактору, связанному с этим документом |
| TransactionManager | TransactionManager | Получает доступ к объекту TransactionManager для этого документа |
| Window | Window | Доступ к окну документа |
| AcDb3dSolid |  |  |
| createFrustum(double, double, double, double) | ErrorStatus | Этот метод используется для создания цилиндра или конуса с центром мирового происхождения вокруг его диаметра и расположен на половине высоты |
| createWedge(double, double, double) | ErrorStatus | Этот метод используется для создания твердого тела клина с центром в начале координат WCS |
| extrude(double, double) | ErrorStatus | Создает твердое тело путем выдавливания области, расстояния по высоте с углом конусности конуса |

  - Обзор аналогов

AutoCAD Mechanical Toolset

Самый лаконичный способ создания звёздочки является официальным: создать цепное колесо с помощью встроенного инструмента «вставка звездочки». Однако, данный способ доступен только на специальной версии AutoCAD (AutoCAD Mechanical Toolset), что создаёт заметные ограничения для использования этого варианта. [7]

Gear Generator

Помимо официального инструмента AutoCAD существует онлайн редактор для автоматизированного построения аналогичного объекта — шестерёнок. На сайте «geargenerator.com» можно построить несколько видов шестерней (внутренняя, наружная) и задать параметры: количество зубьев, шаг зуба, угол давления, диаметр. И скачать созданную схему в нужном формате (DXF, SVG). [8]

Рисунок 1.1 — Интерфейс сайта «geargenerator.com»

SelfCAD

SelfCAD — это онлайн-программа для автоматизированного проектирования 3D-моделей и их 3D-печати, выпущенная в 2016 году. Она основана на браузере и облаке. Её отличительная черта — это отсутствие потребности в скачивании программы и возможность работы напрямую в облаке с сохранением возможности работы в автономном режиме (для чего уже потребуется установка программного обеспечения SelfCAD). [9]

Рисунок 1.2 — Интерфейс программы SelfCAD

Autodesk App Store

Также, существует магазин плагинов для всей продукции компании Autodesk. Однако, в нём плагины по созданию звёздочки в основном создаются для программы Fusion 360. В то время как для нужной среды AutoCAD нужных плагинов намного меньше (всего два плагина) и они распространяются на платной основе. [10]

Рисунок 1.3 — Пара платных плагинов AutoCAD для создания звёздочки

- Описание предмета проектирования

Звёздочка (цепное колесо) — это профилированное колесо с зубьями, которые входят в зацепление с цепью, гусеницей или с другими материалами с выемками или зазубринами. Звёздочки отличаются от зубчатых колёс тем, что никогда не входят в зацепление друг с другом непосредственно, и отличаются от шкивов тем, что у звёздочек есть зубья, в то время как шкивы имеют гладкие ободы.

Звёздочки применяются в велосипедах, мотоциклах, автомобилях, гусеничных транспортных средствах, и в других машинах, в которых применение зубчатых передач является неподходящим. Они выполняют функцию передачи вращательного движения между двумя валами посредством цепной передачи или функцию сообщения линейного движения звеньям гусениц. [11]

К изменяемым параметрам модели относятся:

- диаметр наружной окружности (d, 50 — 500 мм);

Рисунок 2.1 – Диаметр наружной окружности звёздочки

- диаметр внутренней окружности (d2, 25 — 250 мм);

Рисунок 2.2 – Диаметр внутренней окружности звёздочки

- число зубьев (n, 5 — 80);

- высота зуба (hr≤20%*d);

Рисунок 2.3 – Высота зуба

- толщина пластины (h, 5 — 50 мм).

Рисунок 2.4 – Толщина пластины

- Проект программы

  - Диаграмма классов

Диаграмму классов используют для отображения структуры проекта. Она отражает отношения между главными сущностями и описывает их внутреннюю структуру.

Спроектированная диаграмма классов для проекта по созданию звёздочки показана на рисунке 3.1:

Рисунок 3.1 — UML диаграмма классов

Для создания плагина AutoCAD будут реализованы следующие классы:

- AutoCADConnector — класс, откуда будет запускаться плагин при помощи вызова команды «BuildSprocket» в терминале AutoCAD;

- MainForm — класс, отвечающий за пользовательский интерфейс плагина;

- SprocketParameters — класс, хранящий в себе все параметры модели звёздочки;

- Validator — класс, хранящий в себе методы проверки данных (проверка диапазона значений);

- SprocketBuilder — класс, хранящий в себе методы для построения модели звёздочки.

  - Макеты пользовательского интерфейса

Для создания звёздочки хватило бы и передачи аргументов (параметров) в терминале AutoCAD. Однако, такой способ взаимодействия с пользователем не очень дружелюбен.

Намного понятнее для пользователя воспользоваться специальным интерфейсом. С целью улучшения пользовательского опыта использования создаваемого плагина был разработан макет интерфейса.

Макеты пользовательского интерфейса представлен на рисунке 3.2:

Рисунок 3.2 — Макет пользовательского интерфейса

Также плагин будет уведомлять пользователя о некорректном вводе данных. Планируется выводить сообщения содержащие следующую информацию:

- где была совершена ошибка (конкретное поле);

- совершённая ошибка (выход за пределы значений или ввод некорректных символов);

- что программа ожидала получить.

К примеру, когда пользователь вводит в поле «толщина пластины» значение «90» (превышающее указанный диапазон 5-50 мм), плагин выводит следующее сообщение: «Поле толщины пластины содержит ошибку: выход за пределы значений. Пожалуйста, введите значение в диапазоне от 5 мм до 50 мм».

Список литературы

1. AutoCAD — Википедия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD (дата обращения 31.10.2021).

2. API — Википедия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/API (дата обращения 31.10.2021).

3. Разработка приложений для AutoCAD. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.autodesk.ru/autodesk-developer-network/software-platform-russian/develop-autocad (дата обращения 31.10.2021).

4. Создание плагинов для AutoCAD с помощью (часть 1 –—первые шаги) — Хабр. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://habr.com/ru/post/235723/ (дата обращения 31.10.2021).

5. AutoCAD 2022 Developer and ObjectARX documentation | Managed .NET Developer's Guide (.NET) | Autodesk. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://help.autodesk.com/view/OARX/2022/RUS/?guid=GUID-C3F3C736-40CF-44A0-9210-55F6A939B6F2 (дата обращения 31.10.2021).

6. Введение в .NET AutoCAD .NET API — презентация онлайн. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ppt-online.org/476500 (дата обращения 31.10.2021).

7. Вставка звездочки (AutoCAD Mechanical Toolset). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad-mechanical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/RUS/AutoCAD-Mechanical/files/GUID-D8739549-39DC-48A2-97AF-976AE73CB132-htm.html (дата обращения 31.10.2021).

8. Gear generator— онлайн редактор чертежей для создания шестерней. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://geargenerator.com (дата обращения 31.10.2021).

9. 3D SHAPES: GEAR GENERATOR. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.selfcad.com/3d-modeling-features/3d-shapes-gear-generator (дата обращения 31.10.2021).

10. Gears | Подключаемые модули, надстройки, расширения для AutoCAD — Autodesk App Store. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://apps.autodesk.com/ACD/ru/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=ACD&facet=&collection=&sort=&query=Gears (дата обращения 31.10.2021).

11. Звёздочка (техника) — Википедия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Звёздочка_(техника) (дата обращения 31.10.2021).